KM60扫码套件使用说明

1. 套件简介

本套件是基于新大陆高性能解码芯片开发的扫解及解码模块，默认支持KM60-LS系类摄像头，具备优秀的一维码和二维码解码性能。套件具备了评估该解码芯片的各种通信接口和控制接口，操作简单，也易于二次开发。

1.1 套件内容

内含一块KM60扫码模块，一条DB9串口连接线，一个电源适配器(1A@5V)。

1.2 模块硬件

如下图所示，KM60扫码模块主要由电源、解码核心板、扫码头、RS-232接口、USB接口、蜂鸣器、按键、红外感应等部分组成。

- 电源部分主要是对输入的直流电源进行降压稳压，输入电压范围4.75~6V，稳压到3.3V给整个模块供电，正常供电后，红色电源指示灯常亮。

- RS-232接口电路主要完成核心板的UART到主机设备的RS-232接口的电平转换。当工作在串口通讯方式时，识读的结果将通过RS-232传输，命令字也可以通过该接口下发。

- USB接口电路主要提供了与主机的USB2.0接口，并可兼容USB1.1。当运行在USB-KBW通讯方式时，识读的结果将通过USB接口以HID-keyboard的方式输出。

- 解码核心板和扫码头配套使用，完成识读功能，识读成功时绿色解码灯会闪烁一下。

- 红外收发电路主要是配合扫码核心板使用，用于感应扫码头前的环境变化。

- 无源的蜂鸣器用于实现各种提示音，按键主要实现核心板的复位和扫码操作的控制。

1.3 主要参数

电源：5V

功耗：小于200mA

工作温度范围：-20~60℃

解码时间：200ms（理想条件下核心模组的平均耗时）

模块上电就绪时间：小于6秒（核心芯片复位时间约150ms）

通信接口：USB2.0/USB1.1，RS-232，TTL-UART

可识读码制：1D｛EAN-13(可带附加码)，EAN-8(可带附加码)，UPC-A(可带附加码)，UPC-E(可带附加码)，ISSN，ISBN，Codabar，Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集)，Code 93，ITF-6，ITF-14，Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5，Standard 2 of 5，Matrix 2 of 5，GS1 Databar(RSS-Expand,RSS-Limited,RSS-14)，Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)，Code 11，MSI-Plessey，Plessey｝；2D｛PDF417，DataMatrix，QR码，CSC码｝

2. 使用方法

2.1 在通电之前，首先用串口线连接KM60扫码模块和PC机（或其它具备RS-232接口的主机，下文均以PC机为主机设备进行描述）。注意，不能带电插拔RS-232接口，以免损坏串口。如果用户的PC机没有RS-232接口，也可以自行使用USB-RS232转换器连接，并为之安装相应的驱动。

2.2 将本套件中的电源适配器连接到扫码模块的电源输入插座，接通交流电源，扫码模块上的红色电源指示灯D2点亮，约5秒钟后蜂鸣器变调鸣响一声，模块准备就绪。

2.3 因为没有连接USB线，此时模块将使用串口通讯（模块出厂默认是USB通讯，RS-232接口在其他线未连接时均有效）。在PC上运行串口调试助手，选择相应的串口号，波特率选为9600（默认值），校验位选为NONE，数据位选为8，停止位选为1，接收数据按文本形式显示，配置好后打开串口。

2.4 将扫码头对准待扫的码，按住“扫描”（默认是手动识读模式），模块将自动开始识读，识读成功后蜂鸣器短响提示（不同类型的码识读成功时的蜂鸣器音调会有不同），同时串口调试助手的接收数据区域将会打印出识读的结果。识读结束，可以松开按键，待再次扫码时再按键。如果将模块设置为自动识读模式或者感应识读模式，则无需按键触发识读，详见3.3章节。注意，码有设置码和数据码之分，在默认的配置下，扫码模块识读到设置码时不会输出设置码的具体内容，只有识读到其他数据码时才会正常输出识读的数据内容。

2.5 除了串口连接，本模块也支持mini-USB接口连接，此时请注意将电源适配器也接上以保证模块稳定工作。以这种方式连接时，如果该PC机是第一次接入KM60扫码模块，系统会提示检测到新硬件并自动安装驱动。安装成功后，扫码操作类似上述的串口方式的操作，不同的是，对于PC来说，模块将成为一个虚拟键盘，数据接收主机像接受真实键盘输入一样接受此虚拟键盘的输入，核心板解码得到数据后的发送过程便是敲击虚拟键盘中与数据对应的每一个按键。接收数据的时候，可以在PC端打开一个文本文档，并将光标定位在该文本显示区，这样扫码识读的结果就会在文本中打印出来。

2.6 如果用户需要进行嵌入式设计，可以使用模块上预留的TTL电平的UART接口（J2），即RS-232接口芯片的TTL端，其通讯方式即上述的串口通讯。

2.7 对于扫码模块的参数设置，可以通过串口或USB接口发送指令，本模块建议使用串口。当模块处于串口通讯模式时，可以直接通过串口（比如串口调试助手）发送ASCII形式的指令字符串，指令字符串为设置码的内容并在末尾加分号（注意必须是英文输入法状态下的分号）。比如，设置波特率为9600bps（见3.2章节），其设置码就是“WFF2A03;”。下发设置正确之后，模块会应答字符“S”,如若设置失败则回复“F”。如果模块处于USB通讯模式，则需要通过USB-POS端口发送。

3. 部分参数设置

为了适应不同的应用场景和满足不同的需求，用户可以通过设置功能自定义一些系统参数。本模块可以通过扫码和通讯接口发送指令两种方式实现参数的配置，两种方式的设置指令内容是一样的，只是输入的形式不同。

3.1 通讯功能设置

① RS-232功能：RS-232接口在其他线未连接时均有效，建立正常的串口通讯时，需要对波特率等参数做相应的设置。本模块推荐使用该通讯模式。其设置码为“W030D00;”,即条码下方的字符串加一个英文分号，后文不再赘述，类似处理。

② USB-KBW/POS功能：这是默认的接口方式，在PC上通过USB接口初次连接该扫码模块时，Windows操作系统会自动安装驱动程序，安装完毕在设备管理器的通用串行总线控制器中可以看到一个USB Composite Device设备。

3.2 串口波特率设置

① 1200bps（bits/s，下同）

② 2400

③ 4800

④ 9600

⑤ 14400

⑥ 19200

⑦ 38400

⑧ 57600

⑨ 115200

3.3 识读模式设置

① 手动识读模式：这是默认的识读模式，扫码器将在“扫描”键按下期间读码，在读码成功或松开“扫描”键后停止读码。

② 自动识读模式：在该模式下，扫码器将每隔一定时间自动尝试一次读码，而无需按键触发。在自动识读模式下按“扫描”键会暂时切换成手动识读模式，30秒后会再次自动切换回自动识读模式。

在自动识读模式下，扫码器可以设置读码时间长度，读码时间以100ms为单位，可设置为0.1~25.5s，当设置为0时表示无限长时间。设置读码时长时首先需要识读“设置读码时间长度”设置码（M00031D;），然后再依次识读时长参数对应的十六进制数据码。比如要设置读码时长为5000ms（对应的参数值为十六进制的32），应依次识读以下设置码和两个数据码。注意，当三个码被依次正确识读后，蜂鸣器的提示音是类似上电复位时模块就绪的变调鸣响。

类似的，可以设置扫码的间歇时长，以100ms为单位，可设置0~25.5s，其设置码（M00031C;）如下。

③ 感应识读模式：在该模式下，模块会通过红外探头自动侦测扫码头窗口前环境的变化，读码完成后停止并处于监测状态等待下一次环境亮度的改变，一旦环境发生改变就会自动触发读码，依此循环。在感应识读模式下，单击“扫描”键也可以启动读码。

类似的，可以设置感应识读模式下的读码时间长度，与自动识读模式使用同样的设置码（M00031D;），也以100ms为单位，可设置范围0~25.5s。

灵敏度是感应识读状态下扫码器对周围环境变化剧烈程度的感应程度，用户可以根据自身的使用环境来选择灵敏度，以提高读码的效率。灵敏度级别的设置方法可设置0-255共255个等级，数值越小，灵敏度级别越高。比如设置灵敏度级别为10，首先应识读“自定义灵敏度”设置码（M00031A;）,接着依次识读数字“0”、“A”对应的数据码。

④ 同码间隔时长：对于自动识读模式和感应识读模式，相同条码输出的间隔时间可以设置，在该间隔时间内，当模块扫描同一个条码时，设备只输出一次。默认间隔时间为1.5秒，间隔时间以100ms为单位，可设置0~25.5s。例如，在自动识读模式下，设置间隔时长为5000ms（对应的参数值为十六进制的32）的步骤为首先识读设置码“M00031B;”，接着识读数字码“3”，最后识读数字码“2”。

3.4 提示音设置

① 启动静音：设置成功后，模组的所有提示音将被关闭。

② 关闭静音：设置成功后将恢复提示音。

③ 低频声音：这个声音是针对解码成功的提示音，对设置指令无效。下述的中频声音、高频声音、音长40ms、音长80ms、音长120ms同样仅针对解码成功提示音。

④ 中频声音

⑤ 高频声音

⑥ 音长40ms

⑦ 音长80ms

⑧ 音长120ms

3.5 对焦灯设置

① 无对焦灯模式：对焦灯始终熄灭。

② 识读亮模式：读码时闪烁发光，其他工作状态时熄灭。

③ 常亮模式：芯片正常工作后，对焦灯持续发光。

3.6 照明灯设置

① 无照明模式：在任何情况下照明灯都熄灭。

② 识读亮模式：读码时照明灯持续发光，其他工作状态时熄灭。

③ 常亮模式：芯片正常工作后，照明灯持续发光。

3.7 键盘口功能设置

① 键盘标准输入模式

② 键盘仿真输入控制字符模式

十六进制值位于0x00~0x1F之间的ASCII值可以被转义成为某个控制功能键，控制功能键的输入在虚拟键盘中的操作过程是：首先按住“Ctrl”键不放，接着按指定的控制功能键，最后松开“Ctrl”键和控制功能键。具体的ASCII值与控制功能键的对应关系可见标准ASCII码表的控制字符部分。

③ 键盘仿真输入（Excel和文本中文直传）

Excel和文本编辑器对中文的输入要求为ANSI的格式，识读器将输出的数据做转换，并通过Alt+XX的方式进行发送，实现在Excel和文本编辑器中实现中文USB直传，识读器在解码成功后将采用如下虚拟键盘操作：首先按住“Alt”键不放，接着根据该字符代码依次按数字键盘中的数字键，最后松开“Alt”键。

（文本中文字符模式Alt）

（文本中文字符模式Alt+ASCII）

注：文本中文字符模式（Alt）表示所有的字符不管是中文还是ASCII码都按照Alt+XX的方式输入，文本中文字符模式（Alt+ASCII）表示中文按照Alt+XX方式输出，而ASCII码则按照标准方式输入。

④ 键盘仿真输入（Word和QQ中文直传）

Word和QQ对中文的输入要求为UNICODE的格式，识读器将输出的数据做转换，并通过Alt+XX的方式进行发送，实现在Word和QQ中实现中文USB直传，识读器在解码成功后采用的虚拟键盘操作与③中的操作方式一样。

（Word中文字符模式Alt）

（Word中文字符模式Alt+ASCII）

注：Word中文字符模式（Alt）表示所有的字符不管是中文还是ASCII码都按照Alt+XX的方式输入，Word中文字符模式（Alt+ASCII）表示中文按照Alt+XX方式输出，而ASCII码则按照标准方式输入。

3.8 键盘布局设置

① 美国英语

② 英国英语

3.9 字符间延迟设置

字符间延迟时间区间为0-30ms，以10ms为一个级别，一共三个级别，默认值为0ms。

① 不延时

② 延时10ms

③ 延时20ms

④ 延时30ms

3.10 强制转换字母大小写

此项设置允许强制锁定识读器虚拟键盘字母的大小写状态，且仅在标准输入模式和仿真输入控制字符模式下有效。

① 不转换

② 全转换成大写字符：无论条码数据中字母是大写还是小写，全部转换为大写字母。

③ 全转换成小写字符：无论条码数据中字母是大写还是小写，全部转换为小写字母。

④ 大小写互换

3.11 恢复默认设置：扫码器的所有属性设置恢复成出厂状态。

3.12 发送设置码：该指令被识读后，识读引擎将会把设置码信息通过通讯接口（串口或者USB口）发送给主机。此功能为临时的，下次芯片上电后，则又恢复到默认设置，出厂默认设置是不发送设置码信息。

3.13 默认设置（部分）

| 参数名称 | 默认设置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 综合设置 |  |  |
| 设置码功能 | ON | 设置为OFF，发送出设置码信息 |
| 工作模式 | 手动识读 |  |
| 设置读码时间长度 | 15秒 | 参数范围：0-255秒，0为无限长，步长为1秒 |
| 设置扫描的间歇时长 | 1秒 | 参数范围：0-22.5秒，步长为0.1秒 |
| 灵敏度级别 | 高灵敏度 | 感应模式下有效 |
| 安全级别 | 1级 |  |
| 解码声音 | 中频,80ms声长 | 识读成功的提示音 |
| 重复识读同一条码 | Off | 自动模式、感应模式下有效 |
| 通讯设置 |  |  |
| 波特率 | 9600 |  |
| 串口参数校验 | 无校验 |  |
| 停止位 | 1位 |  |
| 流控 | Off |  |
| 数据位 | 8个 |  |
| USB虚拟键盘功能 | On |  |
| 虚拟键盘布局选择 | 第1种 | 第1种，美国英语键盘 |
| 字符间延迟时间 | 0ms | 0~15ms |
| 字符转换 | 不转换 |  |
| 数字锁定 | Off |  |
| 数据格式设置 |  |  |
| 前缀顺序设置 | CodeID +AIMID | CodeID+(AIMID+Data)+Terminal |
| 添加AIMID前缀 | Off | ]Cm标识 |
| 添加CodeID | Off | 1个字符 |
| 添加结束符后缀 | Off | 0x”0D” |
| 条码参数设置项 |  |  |
| 通用 |  |  |
| 所有条码都不输出AIM ID | On | 二选一 |
| 所有条码都输出AIM ID | Off |  |